Timing tần số của stm32f4

Chọn thạch anh là 25MHz

VD 1 cách config trong STM32MXCUBE:

Chia ngõ vào pllm là 25 (max 63):

25MHz25=1MHz (phù hợp từ 1MHz đến 2MHz)

Nhân tần nội plln là 336 (50 -> 432):

1MHz×336=336MHz

Chia ngõ ra hệ thống pllp là 2 (2,4,6,8):

336MHz÷2=168MHz

Timing tần số của ssd1963:

Chọn thạch anh là 10MHz

VD cách config tần số:

Nhân lên 30 => đạt 300MHz trong VCO sau đó /3 ra 100MHz.

Với mạch cần độ nhạy như giao tiếp với ssd thì việc có trở 1Mohm để nhạy việc kích thạch anh là bắt buộc.

Tính số cho tụ:

Cl=C1×C2C1+C2+Cstray
Với C1=C2:

C1=2Cl-Cstray

Với thạch anh có thông số: Cl=8pF

Ta được bảng:

| C1 | Cstray |
| --- | --- |
| 8pF | 4pF |
| 7pF | 4.5pF |
| 5.6pF | 5,2pF |
| 4.7pF | 5.65pF |
| 3.3pF | 6.35pF |
| 3pF | 6.5pF |

Nhận xét: Với thạch anh siêu nhạy ngoài việc chọn tụ có trị thấp phải routing hợp lý

Mạch có tích hợp:

Nút reset cho stm32f4,ssd1963

Phục vụ cho vừa cả SWD, vừa cả UART (jumper boot0)

Wakeup cho ứng dụng sleep

Cách ngoại vi được tích hợp:

Giao thức FSMC truyền 16bit

https://hshop.vn/mach-nap-stm8-stm32-st-link-v2

Khối nguồn cho TFTLCD sẽ sử dụng TPS65161

ta có Vref luôn là 1.213V

Vo=Vref1+RtopRbot

Giả sử

Chọn Rtop là 62k, Rbot là 36K

- Vo=3.302V

Với các thông số trong typical application đã được tính toán sẵn và đã kiểm chưng là hoạt động (với mọi Vin thỏa mãn điều kiện các mạch), giữ nguyên các giá trị tụ, cuộn cảm, giá trị các tụ delay (xem lại).

LƯU Ý: riêng buck bị vấn đề Ìb phải trên 1mA => chọn như nxs

Tương tự cho boost, bơm điện áp

Nguyên lý tương tự cho mt2942

Riêng bơm áp ngược:

- Vo=-VrefRtopRbot

PT4115:

Io=0.1RS

Đèn nền cần 180mA => Rs chọn 560 (555.555)

Nguồn cấp phải dưới 10.4V để tps hoạt động boost và trên 5 để mt2942 hoạt động

- ADAPTER 8V hoặc 2xPIN 18650 (2600mAh)

MẠCH LỌC RC cho Vdda,Vref,PLL:

Tương tự với vddpll:

TÍNH TOÁN:

với VDDA/VDDPLL thì:

fl=12π(1+1)(10.1)10-6≈7.878Hz

Khi lấy VREF là VDDA thì giá trị sẽ dao động ở các bit LSB.

Khi chọn VREF+-, khắc phụ được câu chuyện sụt dòng do nạp xả tụ chưa điện áp cần xét:

Cụ thể thì ADC:

Nạp vào tụ mẫu chứa giá trị (điện sung lớn)
Ngắt khỏi điện áp
Lấy từ tụ theo MSB xuống LSB
VD:
mở tụ nạp đến ½ Vref tới tụ mẫu (pF)
vì pF nên gần như Vref không bao giờ sụt dòng:
so sánh:
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC TỤ lớn hơn: xả tụ đang xét gần nhất
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC TỤ bé hơn: giữ nguyên tụ đang xét
Khóa xả tụ
lặp lại chu trình đến khi hết bit ADC được lập trình
Thực tế là không thể nào dồn vào 1 opamp mà phải từng nấc là 1 opamp, tạo ra được số nhị phân trên các giá trị so sánh, cũng là lý do tại sao ADC lần đầu tốn thời gian (nạp đầy tụ lớn).

Quay lại vấn đề:
Việc phải Nạp lại đầy tụ, lấy 1 phần nhỏ điện tích để xét, mở ra nạp lại đầy => gây sụt áp i dù rất nhỏ nhưng gây ra ∆V,với tần số rất cao(theo MC lập trình trong STM32). Nếu nhiễu đó quay lại qua vdda thì cũng gây ra hiện tượng như khi cho vdda làm nguồn adc đơn để xét.
=> cho 0 ohm (thực tế tầm 0.02-0.05 ohm) làm RC lọc ngược từ Vref sang VDDA.

https://www.ti.com/lit/an/sluaaa2/sluaaa2.pdf?ts=1782659502042&ref_url=https%253A%252F%252Fgemini.google.com%252F

https://www.ti.com/lit/ug/slua958/slua958.pdf?ts=1782659696374&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

Cho FOM=100, Qg có thể khống LÊN.

đây là cho cả buck, bơm áp, đảo áp

| 100mΩ | 4-5nC |
| --- | --- |
| 175mΩ | 2-2.5nC |
| 1.1-4.4Ω | 0.3-0.5nC |

Boost: 175mΩ => 3nC => 2.25mA

Buck: 300mΩ => 1.8nC => 1.35mA

Bơm áp: 1.1Ω =>  0.5nC => 0.375mA

Đảo áp: 4.4Ω => 0.3nC => 0.225mA

với MT2492:

Đóng ngắt high side:
90mΩ: 5.5nC => 3.3mA

Đóng ngắt low side:
70mΩ: 6nC => 3.6mA

PT4115;

0.6mΩ: 1.2nC =>1.2mA

Vì ZXLD1360 hoạt động gần tương tự PT4115, lấy trị số 1.8mA

1.8-0.3 (ước tính từ switching 250kHz) là1.5mA

1.5+1.2=2.7mA

SSD1963:

500uW/3/3=0.1mA

Ước tính:
1.2V: 25mA

3v3: 15mA

Cả AMS1117 và LM1117 đều như nhau

0.465/3v3 ra dòng tối đa cho STM

Giả sử:

Igh: 0.5mA

Igl: 0.5mA

IDVdd: 15mA

IAVdd: 35mA

hiệu suất 85%
=> 500mW => 55.5mA

TIMING Cdly:

Cdly1=48μs×5ms1.213V=19.7nF=>22nF

Cdly2=48μs×20ms1.213V=98.9nF=>100nF